### CORSETERIA -  LENCERIA   003

## Lineamientos para la confección

##### MAQUINA DE PREMOLDEAR

|  | Se utiliza para moldear las tazas de los corpiños |
| --- | --- |

Especificación

El premoldeado se puede realizar antes o después de la confección del corpiño.

Para poder hacerlo antes de la confección la producción debe estar muy bien planificada, ya que después del corte deberán ir las tazas solamente a premoldear, para luego volver a unir todas las piezas para confeccionar. También debe tomarse en cuente la profundidad del premoldeado ya que puede volver un poco la tela por el manipuleo en la confección.

| Premoldeado – parámetros |  |
| --- | --- |
| Temperatura | 140°C – 180°c |
| Tiempo | 9” a 11” |
| Presión | 4cm a 9 cm |

Aplicaciones

Para lograr un buen premoldeado deben hacerse múltiples pruebas, desde la elección del tejido y la moldearía, pasando por la temperatura, el tiempo y la profundidad.

Distintos moldes donde se muestran formas de trabajar y precisar de alguna manera el premoldeado.

| Modelo : 15681/265 |  | Prenda confeccionada |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Talle | Diámetro |  | Profundidad | Distancia |
| 80 | 8cm |  | 3cm | 1cm |
| 85 | 8cm |  | 3,5cm | 1cm |
| 90 | 9cm |  | 4cm | 1cm |
| 95 | 9cm |  | 4,5cm | 1cm |
| 100 | 10cm |  | 5cm | 1cm |
| 105 | 10cm |  | 5,5cm | 1cm |