Terminología utilizada en el tratamiento termohúmedo

Para denominar las diferentes operaciones del tratamiento termohúmedo, existe una terminología especial reflejada en la siguiente tabla:

*1 Cuando el proceso termohúmedo se realiza a gran presión y altas temperaturas, puede surgir en algunas partes de la prenda un brillo indeseable, como resultado de la formación de superficies lisas de fibras  fuertemente comprimidas, las cuales se “ fijan” en el proceso de planchado de la prenda, es decir, se orientan en determinada dirección. La aparición de ese brillo en la ropa, depende de la temperatura y la presión y la estructura de las telas empleadas. El brillo se elimina bajo la acción de un chorro de vapor que produce un aparato especial de vaporización o por medio de la plancha y un paño previamente humedecido.

*2 La utilización del termino conformar se utiliza en los diferentes procesos en los cuales mediante la acción de hormas o  almohadillas , se le confiere una forma determinada a la pieza. Por ejemplo, 1-para dar origen a los sombreros se los coloca en el conformador el  paño de lana tomando mediante la acción del calor y presión la medida y  configuración de la cabeza; 2- Para dar origen a la forma del  pie en el calzado  también se lo conforma sobre la horma, con la ayuda de presión y calor; 3- en la corsetería las tazas se conforman en le tejido .