Aspectos del cuero

Calidades

Los cueros vacunos presentan diferentes zonas en la superficie, estas zonas presentas diferentes calidades que se encuentran relacionadas con las propiedades mecánicas de resistencia .

El cortador tiene que tener en cuenta  estas diferencias para ubicar las piezas del calzado en el cuero para luego cortar .

Marcas en la piel

Para empezar a cortar el cortador examina la piel para asegurarse de  donde hay marcas del cuero . Si la piel presenta cortes, manchas , puntos o arrugas, , estos se marcan con un lapiz de mercurio para no utilizar en modo alguno dichas zonas para las piezas  de la capellada y enfranques evitandolas en la ubicación de las partes . Se suelen utilizar para zonas que no se encuentran en las vistas principales del calzado como lados internos o forreria

Elasticidad

La distribución de las piezas esta determinada por la elasticidad del cuero . Para sto el cortador estira la piel en todas direcciones para comprobar  la dirección en que se extiende y su elasticidad en el grafico se muestran como son estas  direcciones

Las pieles vacunas permiten ser divididas en su grosor y obtener subproductos. Estos cueros presentas diferencia de firmeza  siendo la flor entera la que presenta las mejores propiedades en un menor grosor y el descarne o carnaza el de menor propiedad siendo esto mejorado aumentando el grosor del cuero.

Tamaños de los cueros

Becerro: cuero de vacuno  curtido, de superficie superior a 3 pies e inferior a 11 pies cuadrados

Becerro francés: becerro betunado procedente de Francia, especialmente de Lyón , muy usado en el país s fines del siglo XIX.

Nobuk: cuero vacuno curtido con reverso gamuzado

Vaca: cuero vacuno curtido, demás de 32 pies cuadrados de superficie

Vaquillona : cuero de  vacuno curtido de superficie  superior a 16 pies e inferior a  32 pies cuadrados

Costra : hoja  que se obtiene de la división de la piel de buey, vaca, becerro, caballo, etc., pickladas, o después del tratamiento de la cal, o a medio curtir, o terminada la curtición vegetal. Se utiliza en la fabricación de cueros de segunda calidad para capelladas o palas, polainas, etc.

Badana: piel curtida de carnero usada como forro y plantilla especialmente

Astracán: piel de cordero no nato o recién nacido

Antílope: piel de un cuadrúpedo rumiante, género intermedio ente  la cabra y el ciervo.

Cabritilla. Piel curtida de cabrito  que se distingue  de la de la cabra por  ser de tamaño pequeño. Se llama también  “doré”

Dongola:  piel de cabra curtida

Denominación de las pieles de vaca según su tamaño

Becerro superficie superior a 3 pies e inferior a 11 pies cuadrados

Vaquillona superior a 16 pies e inferior a  32 pies cuadrados

Vaca  demás de 32 pies cuadrados de superficie