# BROCHES A PRESIÓN

Dis. Indumentaria Alejandra Creazzo

Basado en el trabajo de investigación de

Carolina Morelli

Además de los accesos convencionales ( botón- ojal, cremallera, etc.), la industria de la indumentaria ha desarrollado el sistema dual de broches a presión.

Estos avíos constituyen un conjunto de dos piezas de metal que se enganchan una en la otra bajo la acción y el efecto de apretar o comprimir.

Los broches a presión se pueden aplicar en la indumentaria resolviendo el acceso a la prenda y/ o la unión de dos piezas de una misma prenda. Son muy utilizados en la indumentaria deportiva, ropa de bebés o niños, ropa interior femenina, aunque por su prácticidad también lo adoptaron muchas otras tipologías. Se pueden utilizar para resolver la vía de acceso a la prenda, para hacer inadvertido el cerramiento de la misma o bien como una resolución estética.

Este avío está constituido por 2 ( dos) piezas o elementos: macho- hembra, aunque también existen de 4 ( cuatro) piezas: la parte Inferior:  aro  y  hermafrodita o macho;  la parte Superior:  hembra y tapa o arandela.

La forma de sujeción de estos avíos puede ser a presión ( embutido de la primer pieza sobre la segunda pieza), por enganche, por encastre ( encastre de los orificios de la primer pieza sobre las patas de la segunda pieza) o bien por imanado ( pieza imanada embutida sobre la segunda pieza).

El avío consta de 2 (dos) sistemas de cierre: APR y APH. Un sistema trabaja por medio de arandelas y componentes a presión; el otro sistema es de resorte.

Sistemas de fabricación

Los broches a presión pueden fabricarse en diversos materiales. Existen los broches generados de metal, chapa, alambre trefilado, plástico ( PVC, policarbonato) o bien la combinación de ambos ( por ejemplo los broches de arandelas).

Los metales utilizados generalmente para su fabricación son hierro, acero y aluminio.

A continuación citaremos algunos tipos de broches a presión, variando sus materiales , sus componentes y sus terminaciones o acabados.

Los Broches a presión de Metal

Constan de 4 ( cuatro) elementos:

Superior: tapa y hembra;

Inferior: pinche y macho.

Se fabrican colocando los metales en un rodillo que se engancha al balancín con la matriz y se moldean a través de golpes ( entre 7 y 10 golpes, dependiendo del tamaño del broche). En el caso de logotipos de marcas, la matriz puede estampar el logo en la tapa del broche. Las tapas pueden ser del mismo material o fundidas en zamac y/ o goma plástica.

El hierro es el metal mas económico, pero puede oxidarse por los lavados a los que se expone la prenda que incluyen químicos abrasivos, por ello casi siempre se utiliza bronce.

Una vez fabricado el avío se le puede otorgar diversas terminaciones o acabados. En materiales de chapa, que se realizan a través de un baño electrolítico se pueden realizar terminaciones de : níquel opaco, níquel brillante, cobre, bronce, oro italiano, empavonado, plata pompeyana, silver magenta. Cuando se realiza con zamac solo se logra un aspecto opaco o brillante por medio de lacas.

Se pueden fabricar de diferentes tamaños: desde una tapa de 5 mm. de diámetro      ( para tela de paraguas) hasta Broches Suizos con pinche de 8 mm. que se pueden utilizar como máximo para 4 telas de 14 onzas. En los Broches Suizos (con componentes sólidos) el remache en lugar de expandirse se destroza ( utilizados para marroquinería).

Existen además otros tamaños como de 13 mm., 15 mm., 17 mm. y hasta de 20 mm. que se utilizan generalmente para camperas.

La durabilidad de los broches a presión es alrededor de 10 años si se colocan correctamente.

Los Broches a presión de Plástico

Están compuestos por 4 ( cuatro) partes:

Superior: cápsula y un macho;

Inferior: cápsula y una hembra.

Se fabrican de poliéster por sistema de inyección. Hay un molde que contiene muchas cápsulas que se unen por medio de bastones, luego serán cortados y limados debidamente quedando únicamente las cápsulas. El poliéster líquido se inyecta dentro del molde quedando formada cada parte del broche (se realiza cada una de las cuatro partes a la vez).

Una vez terminada su fabricación se los puede teñir, para otorgarles color y textura si fuera necesario. También se les puede dar una terminación brillante.

Para colocar este tipo de broche a la prenda es necesario la máquina y la matriz correspondiente, y por la presión ejercida por la máquina se encastran las partes. Una vez colocado el broche otorga el mismo aspecto en ambos lados de la prenda ( cápsula de plástico).

Los tamaños que generalmente se manejan pueden ser de 10 mm., 13 mm. y 16 mm.. Los broches de 10 mm. se utilizan para ropa de bebé, para el mismo rubro se desarrollan también cápsulas moldeadas con diversos motivos ( pequeños animales, objetos, flores) que son también fabricados por inyección. Son avíos muy económicos por su tipo de fabricación y durabilidad.

Los Broches de Arandelas

Constan de 4 ( cuatro) elementos: 2 ( dos) arandelas, un macho y una hembra. Estos broches le otorgan un aspecto mas delicado a la prenda y por ello tienen un valor superior.

Se los comercializa con el reborde de metal plateado, pintado o con relleno de nacar o esmalte.